Динамика

Динамика – раздел механики, в котором изучаются законы движения материальных тел под действием сил. Осн.законы механики (зак-ны Галилея-Нютона): закон инерции (1-ый закон): материальная точка сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения до тех пор, пока действие других тел не изменит это состояние; основной закон динамики ( 2-ой закон (Ньютона)): ускорение матер.точки пропорционально приложенной к ней силе и имеет одинаковое с ней направление  mw=F; закон равенства действия и противодействия (3-й закон (Ньютона)): всякому действию соответствует равное и противоположно направленное противодействие; закон независимости сил: несколько одновременно действующих на матер.точку сил сообщают точке такое ускорение, какое сообщила бы ей одна сила, равная их геометрической сумме. В классической механике масса движущегося тела принимается равной массе покоящегося тела, – мера инертности тела и его гравитационных свойств. Масса = весу тела, деленному на ускорение свободного падения.

m=G/g, g9,81м/с2. g зависит от географической широты места и высоты над уровнем моря – не постоянная величина. Сила – 1Н (Ньютон) = 1кгм/с2. Система отсчета, в которой проявляются 1-ый и 2-ой законы, назыв. инерциальной системой отсчета. Дифференциальные уравнения движения материальной точки: m⋅a=Fi, в проекции на декартовы оси коорд.: m⋅x=Fix;  m⋅y=Fiy;  m⋅z=Fiz, на оси естественного трехгранника: ma=Fi;   man=Fin;   mab=Fib (ab=0 – проекция ускорения на бинормаль), т.е. md2Sdt2=Fiτ;  mV2ρ=Fin;  0=Fb ( – радиус кривизны траектории в текущей точке). Вслучае плоского движения точки в полярных координатах: m(r−rϕ2)=Fr,   mrddt(r2ϕ)=Fϕ. Две основные задачи динамики: первая задача динамики – зная закон движения точки, определить действующую на нее силу; вторая задача динамики (основная) – зная действующие на точку силы, определить закон движения точки. md2xdt2=Fix – дифференциальное ур-ие прямолинейного движения точки. Дважды интегрируя его, находим общее решение x=f(t,C1,C2).

Постоянные интегрирования C1,C2 ищут из начальных условий: t=0, x=x0, x=Vx=V0, x=f(t,x0,V0) – частное решение – закон движения точки.

Колебательное движение материальной точки. Восстанавливающая сила (сила упругости) Fx= – cx, сила стремится вернуть точку в равновесное положение, "с" – коэффициент жесткости пружины = силе упругости при деформации, равной единице [Н/м]. Свободные колебания m⋅x=−cx; обозначив c/m=k2, получаем x+k2x=0 – линейное однородное диффер-ное уравнение второго порядка, характеристическое уравнение: z2 + k2= 0, его корни мнимые,  общее решение дифф-ного уравнения будет x= C1coskt + C2sinkt, C1,C2 – постоянные интегрирования. Для их определения находим уравнение скоростей: x= – kC1sinkt + kC2coskt, подставляем начальные условия в уравнения для  х и x, откуда С1= х0, С2=x0/k, т.е. x= х0coskt + (x0/k)sinkt.

Можно обозначить С1=Аsin, C2=Acos  x=Asin(kt+) – уравнение гармонических колебаний. А=x02+(x0k2)–амплитуда, tg=kx0/x0,  – начальная фаза свободных колебаний; k=cm– циклическая частота (угловая, собственная) колебаний; период: Т=2/k=2mc, k и Т не зависят от начальных условий – изохронность колебаний; амплитуда и начальная фаза зависят о начальных условий. Под действием постоянной силы Р происходит смещение центра колебаний в сторону действия силы Р на величину статического отклонения ст=Р/с. Если Р – сила тяжести, то Т=2δстg.

Затухающие колебания при действии Rx= – bx сила сопротивления, пропорциональная скорости (вязкое трение). m⋅x=−cx−bx, обозначив  b/m=2n, получаем:

x+2nx+k2x=0,  характеристическое уравнение: z2 + 2nz + k2= 0, его корни:

z1,2=−n±n2−k2. а) При n<k корни мнимые общее решение дифф.ур-ия имеет вид: x=e−nt(C1cosk2−n2t+C2sink2−n2t), обозначив С1=Аsin, C2=Acos  x=Ae-ntsin(kt+). Множитель e-nt показывает, что колебания затухающие. График заключен между двумя симметричными относительно оси t кривыми  x=Ae-nt. Из начальных условий: A=x02+(x0+nx0)2k2−n2, tgβ=x0k2−n2x+nx0; частота затухающих колебаний: k*=k2−n2; период: T=2πk=T1−(nk)2, период затухающих колебаний больше периода свободных колебаний (при небольших сопротивлениях Т*Т). Амплитуды колебаний уменьшаются: Ai+1Ai=e−nT/2 – декремент колебаний; –nT*/2 логарифмический декремент;  "n" – коэффициент затухания.

Б) Апериодическое движение точки при n  k или b  2mc. При n > k корни характеристич-ого ур-я вещественны, общее решение:  x=e−nt(C1en2−k2t+C2en2−k2t), обозначая С1=(В1+В2)/2, С2=(В1-В2)/2,  x=e−nt(B1chn2−k2t+B2shn2−k2t) (ch, sh – гиперболические косинус и синус), если ввести В1= Аsh, В2= Аch, то x=A⋅e−ntsh(n2−k2t+β) – это уравнение не колебательного движения (апериодического), т.к. гиперболический синус не является периодической функцией. При n = k корни характеристич. ур-я вещественны, равны и отрицательны: z1=z2= – n, общее решение: x=e−nt(C1t+C2), или x=e−nt[x0+(x0+nx0)t], движение также апериодическое.

Вынужденные колебания кроме восстанавливающей силы действует переменная возмущающая сила, обычно, по гармоническому закону: Q = Hsin(pt+), р – частота возмущающей силы,  – начальная фаза. m⋅x=−cx+Hsin(pt+δ),   h=Н/m, x+k2x=hsin(pt+δ) – дифференциальное уравнение вынужденных колебаний (неоднородное линейное дифф-ное ур-ие). Его общее решение = сумме общего решения однородного уравнения x+k2x=0 и частного решения данного уравнения:

х = х*+х**. х*= C1coskt + C2sinkt,  х**= Asin(рt+) – частное решение ищется в виде подобном правой части уравнения. Подставляя решение в уравнение, находим A=hk2−p2,  х = C1coskt + C2sinkt+hk2−p2sin(рt+).  Величина статического отклонения: Аст= Н/с, μ=AAст=11−p2k2 – коэфф-нт динамичности, во скослько раз амплитуда колебаний превосходит статическое отклонение. При p=k  = – явление резонанса (частота возмущающей силы равна частоте собственных колебаний, при этом амплитуда неограниченно возрастает). При p/k1 наступает явление, называемое биениями: x=2hk2−p2sin(p−k2t)cos(pt+δ). Обозначая A=2hk2−p2sin(p−k2t), получаем x=A(t)cos(pt+) – происходит наложение дополнительных колебаний, вызванных возмущающей силой, на собственно вынужденные колебания – колебания частоты  р, амплитуда которых является периодической функцией.

Явление резонанса возникает при совпадаении частот вынужденных и свободных кол-ний точки  p=k. Диф-ное ур-ние: x+k2x=hsin(kt+δ). Частное решение:

х**= Вtcos(kt+), B=–h/(2k), т.е. общее решение диф-ного ур-ния: х = C1coskt + C2sinkt – –h/(2k)tcos(kt+). Ур-ние показывает, что амплитуда вынужденных колебаний при резонансе возрастает пропорционально времени. Период

Т=2/k, фаза вынужденных колебаний отстает от фазы возмущающей силы на /2.

Вынужденные колебания при наличии вязкого трения: m⋅x=−cx−bx+Hsin(pt+), x+2nx+k2x=hsin(pt+δ), общее решение в зависимости от величины  k  и  n:

1) при  n<k    x=Ae−ntsin(k2−n2t+β)+h(k2−p2)2+4n2p2sin(pt+δ−ε);

2) при  n>k    x=Ae−ntsh(n2−k2t+β)+h(k2−p2)2+4n2p2sin(pt+δ−ε);

3) при  n=k    x=e−nt(C1t+C2)+h(k2−p2)2+4n2p2sin(pt+δ−ε).