Общие теоремы динамики точки

Теорема об изменении количества движения матер. точки.Q=mv – количество движения материальной точки, Fdt – элементарный импульс силы. d(mv)=Fdt – элементарное изменение количества движения материальной точки равно элементарному импульсу силы, приложенной к этой точке (теорема в дифференц-ной форме) или d(mv)dt=F– производная по времени от количества движения материальной точки равна равнодействующей сил, приложенных к этой точке. Проинтегрируем: mv1−mv0=0tFdt – изменение количества движения материальной точки за конечный промежуток времени равно элементарному импульсу силы, приложенной к этой точке, за тот же промежуток времени. S=0tFdt– импульс силы за промежуток времени [0,t]. В проекциях на оси координат: mx−mx0=0tFxdt и т.д.

Теорема об изменении момента количества движения матер. точки. KO=r×mv- момент количества движения матер. точки относительно центра О. dKOdt=MO – производная по времени от момента количества движения матер. точки относительно какого-либо центра равна моменту силы, приложенной к точке, относительно того же центра. Проектируя векторное равенство на оси координат. получаем три скалярных уравнения: dKxdt=Mx и т.д. - производная от момента кол-ва движения матер. точки относительно какой-либо оси равна моменту силы, приложенной к точке, относительно той же оси. При действии центральной силы, проходящей через О, МО= 0,  KO=r×mv=const. KO=2mq=const, где q=12(r×v)– секторная скорость. Под действием центральной силы точка движется по плоской кривой с постоянной секторной скоростью, т.е. радиус-вектор точки описывает ("ометает") равные площади в любые равные промежутки времени (закон площадей) Этот закон имеет место при движении планет и спутников – один из законов Кеплера.

Работа силы. Мощность. Элементарная работа dA = Fds,  F – проекция силы на касательную к траектории, направленная в сторону перемещения, или dA = Fdscos.

Если  – острый, то dA>0, тупой – <0, =90o: dA=0. dA=F⋅dr – скалярное произведение вектора силы на вектор элементарного перемещения точки ее приложения; dA= Fxdx+Fydy+Fzdz – аналитическое выражение элементарной работы силы. Работа силы на любом конечном перемещении М0М1: A(M0M1)=(M0)(M1)Fτds. Если сила постоянна, то A(M0M1)=Fτs= Fscos.       Единицы работы:[1 Дж (джоуль) = 1 Нм].

A(M0M1)=(M0)(M1)(Fxx+Fyy+Fzz)ds, т.к. dx=xdt и т.д., то  A(M0M1)=(t0)(t1)(Fxx+Fyy+Fzz)dt.

Теорема о работе силы: Работа равнодействующей силы равна алгебраической сумме работ составляющих сил на том же перемещении А=А1+А2+…+Аn.

Работа силы тяжести: A(M0M1)=±P⋅h, >0, если начальная точка выше конечной.

Работа силы упругости: A(M0M1)=(M0)(M1)(−cx)dx=c2(x02−x12)=c2[(Δℓнач)2−(Δℓкон)2] –работа силы упругости равна половине произведения коэффициента жесткости на разность квадратов начального и конечного удлинений (или сжатий) пружины.

Работа силы трения: если сила трения const, то A(M0M1)=−Fтрs - всегда отрицательна, Fтр=fN,  f – коэфф.трения, N – нормальная реакция поверхности.

Работа силы тяготения. Сила притяжения (тяготения): F=kmr2, из mg=kmr2, находим коэфф. k=gR2.  A(M0M1)=km(M0)(M1)drr2=mgR2(1r1−1r0) – не зависит от траектории.

Мощность – величина, определяющая работу в единицу времени, N=dAdt=F⋅drdt=F⋅v=Fxx+Fyy+Fzz. Если изменение работы происходит равномерно, то мощность постоянна:  N=A/t.  [1 Вт (ватт) =1 Дж/с, 1 кВт (киловатт) =

= 1000 Вт, 1л.с.(лошадиная сила) = 75 кгсм/с = 736 Вт].

Теорема об изменении кинетической энергии точки. В диффер-ной форме: dmv22=dAk– полный дифференциал кинетической энергии мат.точки = элементарной работе всех действующих на точку сил. T=mv22– кинетическая энергия матер.точки. В конечном виде: mv222−mv122=A1,2 – изменение кинетической энергии мат.точки, при переходе ее из начального в конечное (текущее) положение равно сумме работ на этом перемещении всех сил, приложенных к точке.

Силовое поле – область, в каждой точке которой на помещенную в ней матер.точку действует сила, однозначно определенная по величине и направлению в любой момент времени, т.е. должно быть известна F=F(r,t). Нестационарное силовое поле, если F явно зависит от t, стационарное силовое поле, если сила не зависит от времени. Рассматриваются стационарные силовые поля, когда сила зависит только от положения точки: F=F(r) и Fx=Fx(x,y,z)  и т.д. Свойства стационар. силовых полей:

- Работа сил стац. поля зависит в общем случае от начального М1 и конечного М2 положений и траектории, но не зависит от закона движения матер. точки.

- Имеет место равенство А2,1= – А1,2. Для нестационарных полей эти свойства на выполняются.

Примеры: поле силы тяжести, электростатическое поле, поле силы упругости.

Стационарные силовые поля, работа сил которых не зависит от траектории (пути) движения матер. точки и определяется только ее начальным и конечным положениями назыв. потенциальными (консервативными). A1,2I=A1,2II=A1,2, где I и II – любые пути, А1,2 – общее значение работы. В потенциальных силовых полях существует такая функция, однозначно зависящая от координат точек системы, через которую проекции силы на координатные оси в каждой точке поля выражаются так:

Xi=∂U∂xi;Yi=∂U∂yi;Zi=∂U∂zi. Функция U=U(x1,y1,z1,x2,y2,z2,…xn,yn,zn) назыв. силовой функцией. Элементарная работа сил поля: А=Аi= dU. Если силовое поле является потенц-ным, элементарная работа сил в этом поле равна полному дифференциалу силовой функции. Работа сил на конечном перемещении A1,2=(1)(2)dU=U2−U1, т.е. работа сил в потенц-ном поле равна разности значений силовой функции в конечном и начальном положениях и не зависит о  формы траектории. На замкнутом перемещении работа равна 0. Потенциальная энергия  П  равна сумме работ сил потенциального поля на перемещении системы из данного положения в нулевое. В нулевом положении П0= 0. П=П(x1,y1,z1,x2,y2,z2,…xn,yn,zn). Работа сил поля на перемещении системы из 1-го положения во 2-ое равна разности потенциальных энергий А1,2= П1– П2. Эквипотенциальные поверхности – поверхности равного потенциала. Сила направлена по нормали к эквипотенциальной поверхности. Потенциальная энергия системы отличается от силовой функции, взятой со знаком минус, на постоянную величину U0:  А1,0= П =U0 – U. Потенциальная энергия поля силы тяжести: П= mgz. Потенц.энерг.поля центральных сил. Центральная сила – сила, которая в любой точке пространства направлена по прямой, проходящей через некоторую точку (центр), и модуль ее зависит только от расстояния  r  точки массой  m  до центра: F=kmr2,  П=−kmr. Центральной является гравитационная сила F=fm1m2r2,

П=−fm1m2r, f = 6,6710-11м3/(кгс2) – постоянная тяготения. Первая космическая скорость v1=gR 7,9 км/с, R = 6,37106м – радиус Земли; тело выходит на круговую орбиту. Вторая космическая скорость: v11=2gR 11,2 км/с, траектория тела парабола, при v >v11– гипербола. Потенц. энергия восстанавливающей силы пружин:

П=cλ22,  – модуль приращения длины пружины. Работа восстанавливающей силы пружины: A1,2=cλ122−cλ222, 1 и 2 – деформации, соответствующие начальной и конечной точкам пути.